MONTAGEVOORSCHRIFT VOOR SMALDEURBESLAG SERIE KRONOS	Version: 1.1

Standaard af fabriek is de Greep, of beugel altijd Rechtsstaand gemonteerd.

Indien U de greep of beugel links wilt hebben, schroef de bevestigingschroeven aan de achterkant van het schild los, draai greep, beugel om in de juiste richting en schroef deze weer vast.

Indien U dit beslag vervangt voor een ander beslag wat reeds gemonteerd is, controleer de schroefgaten en indien noodzakelijk pas deze aan. Indien nog niks gemonteerd is, boor de Gaten aan beide zijde met een 11 mm boor in de deur.

LET OP:” zorg dat er geen houtsnippers of zaagsel in het slot valt”

- Het afdekschild aan de binnenkant van het binnenschild verwijderen

- Buitenschild plaatsen op de deur en vasthouden (TIP: indien cilinder al gemonteerd is gaat dit makkelijker)

- De vierkantstift in de kruk van het binnenschild steken

- Het binnenschild over de cilinder schuiven en dan goed vastschroeven met de bijgeleverde M6 schroeven

- Het afdekschild op het binnenschild klikken

- Het slot en beslag na montage testen, of het werkt zonder problemen

- Graag af en toe controle van de 3 schroefpunten, en draai deze regelmatig een keer na.

- Voor eventueel letsel of schade naar aanleiding van montage of gebruik is de fabrikant/verkoper niet aansprakelijk

- De max. overstek der profielcilinder aan de oppervlakte van het buitenschild mag niet meer dan 3 mm bedragen